实验4  全加全减器组合逻辑电路分析与设计

一、实验目的

1、掌握Multisim软件对组合逻辑电路分析与设计的方法。

2、掌握利用集成逻辑门构建组合逻辑电路的设计过程。

3、掌握组合逻辑电路的分析方法。

二、实验原理

全加全减器是一个实现一位全加和全减功能的组合逻辑电路，通过模式变量M来控制全加/全减算术运算。本实验可以使用74LS00，74LS86芯片来实现。Ai和Bi分别表示二进制数A与B的第i位，Ci表示Ai-1和Bi-1位全加时产生的进位，Ci+1表示第Ai和Bi位全加时产生的进位，Si为Ai和Bi的和或差，M=0表示全加功能，M=1表示全减功能，具体真值表为：

| M | Ai | Bi | Ci | Si | Ci+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

函数S和Ci+1的卡诺图化简后为：

Si=Ai⊕Bi⊕Ci

Ci+1=BiCi+(Ci+Bi)(M⊕Ai)=

三、实验设备

1、硬件：计算机

2、软件：Multisim

四、实验内容及实验步骤

1、根据实验原理构建全加全减器功能电路并测试逻辑功能。

2、利用逻辑分析仪测试第1步电路的功能及函数表达式。

说明：上面的第一个图是测试Ci+1，下面的图是测试S的，要求分析出真值表及相应函数表达式及最简函数表达式。

3、利用设计全加全减器功能电路并测试逻辑功能。

4、利用逻辑分析仪测试第3步电路的功能。（参考设计图略）

五、思考题

1、设X=AB，请用与非门实现Y=X3的组合逻辑电路。

2、设计一个血型配对指示器。输血时供血者和受血者的血型配对情况如图所示，即（1）同一血型之间可以相互输血；（2）AB型受血者可以接受任何血型的输出；（3）O型输血者可以给任何血型的受血者输血。要求当受血者血型与供血者血型符合要求时绿指示灯亮，否则红指示灯亮。

- 根据题意Y= X3，3位二进制数的立方最大的是11011，因此输出用五位二进制表示。利用与非门实现组合逻辑电路

| A | B | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |