计算机组成原理期末考试题及答案

# 计算机组成原理期末考试题及答案

1、8位定点原码整数10100011B的真值为（B）。

A、+0100011B

B、-0100011B

C 、+1011101B

D 、-1011101B

2、若某数x的真值为-0.1010， 在计算机中该数表⽰为1.0110， 则该数所用的编码为（B）。

A、原码

B、补码

C 、反码

D 、移码

3、若x补=0.1101010， 则x原=（ D）。

A、1.0010101

B、1.0010110

C 、0.0010110

D 、0.1101010

4、若采用双符号位， 则发生正溢的特征是 ：双符号位为（B）。

A、00

B、01

C 、10

D 、11

5、原码乘法是（A）。

A、先取操作数绝对值相乘， 符号位单独处理;

B、用原码表⽰操作数， 然后直接相乘;

C 、被乘数用原码表⽰， 乘数取绝对值， 然后相乘;

D 、乘数用原码表⽰ ，被乘数取绝对值， 然后相乘

6、在微程序控制器中， 机器指令与微指令的关系是（B）。

A、每条机器指令由一条微指令来执行；

B、每条机器指令由一段用微指令编程的微程序来解释执行；

C 、一段机器指令组成的程序可由一条微指令来执行；

D 、一条微指令由若干条机器指令组成；

7、若存储周期250ns， 每次读出16位， 则该存储器的数据传送率为（C）。

A、4×106字节/秒

B、4M字节/秒

C 、8×106字节/秒

D 、8M字节/秒

8、挂接在总线上的多个部件（B）。

A、只能分时向总线发送数据， 并只能分时从总线接收数据;

B、只能分时向总线发送数据 ，但可同时从总线接收数据;

C 、可同时向总线发送数据， 并同时从总线接收数据;

D 、可同时向总线发送数据 ，但只能分时从总线接收数据;

9、主存储器和CPU之间增加高速缓冲存储器的目的是（A）。

A、解决CPU和主存之间的速度匹配问题

B、扩大主存储器的容量

C 、扩大CPU中通用寄存器的数量

D 、既扩大主存容量又扩大CPU通用寄存器数量

10． 单地址指令中为了完成两个数的算术运算， 除地址码指明的一 个操作数外， 另一 个数常采用 （C）。

A、堆栈寻址

B、立即寻址

C 、隐含寻址

D 、间接寻址

二 、填空

1、在诺依曼体制中， 计算机硬件系统是由          输入设备                 、         输出设备              、控制器、           存储器                   和      运算器             等五大部件组成。 2、存储器成为多级存储器， 它包含主存、外存和高速缓存3个层次。

3、数x的真值-0.6875D， 其补码表⽰为1.0101B。

4、补码加减所依据的基本关系是(X+Y)补=X补+Y补和(X-Y)补=X 补+(-Y)补。

5、按照微命令的形成方式， 可将控制器分为组合逻辑控制器和微程序控制器两种基本类型。

6、主机与外设的信息交换通过它们之间的数据传送通路实现，

传送通路的连接模式大致可分为辐射型、总线型、通道型等3类。

7、CPU对信息传送的控制方式主要分为直接程序传送方式、程序中断传送方式、DMA传送方式等3种。

8、半导体存储器分为静态存储器和动态存储器两种,前者依靠双稳触发器的两个稳定状态保存信息,后者依靠电容上的存储电荷暂存信息。 9、Cache常用的替换算法大致有先进先出算法和近期最少使用两类。

10、动态存储器有三种典型的刷新方式， 即集中刷新方式、分散刷新方式、异步刷新方式。

11、要组成容量为4Kⅹ8位的存储器， 需要8⽚4Kⅹ1位的静态RAM芯片并联， 或者需要4⽚ 1Kⅹ8位的静态RAM芯片串联。

12、加法器通常分为串行加法器与并行加法器两种。

三、判断题

1、在当今的计算机系统中， 存储器是数据传送的中心 ，但访问存储器的请求是由CPU或I/O发出的。(×)（访问存储器的请求不仅仅由CPU或I/O设备发出，各个组件都可能与存储器进行数据交换。）

2、在计算机中所有的操作都是由CPU直接控制完成。(×)

3、取指令操作受指令操作码控制。  (√)

4、减少指令中地址数目的办法是 ：采用以寄存器为基础的寻址方式。  (×)寄存器的使用可以提高指令的执行效率和速度，但并不直接减少指令中地址的数量。

5、在微程序控制方式中， 每一条机器指令用 一条微指令解释执

行 。  (×)每条机器指令都对应着一条或多条微指令来解释和执行

6、CPU在中断周期中进行中断服务处理。  (×)

7、静态RAM中“静态”含意是指 ：断电后仍能长期保存信息。  (×)

8、DMA方式是指： 由DMA控制器执行I/O程序， 以实现外围设备与主存之间的数据直传。  (×)

9、每条指令的第一 个工作周期一 定是取指周期。  (√)

10、对外设统一编址是指给每个外设设置一 个地址码。  (×)

四、计算题

已知 ：X=0.1101 ，Y=-0.1011。求（XY）原=?， 要求采用原码一位乘法完成计算， 按如下格式给出计算过程和结果步数条件操作

A C

五、问答题（每题5分， 共20分）

1、请写出8位带符号定点原码整数中能表⽰的最大正数、最小正数、最大负数和最小负数的机器数形式， 并用十进制表⽰其数值范围。

答 ：最大正数为:28-1=255,机器数表⽰为:01111111B;

最小正数为+1机器数表⽰为:00000001B;

最大负数为-1机器数表⽰为:10000001B;

最小负数为-(28-1)=-255,机器数表⽰为11111111B

2、请拟出指令MOV(R0),(R1)的指令流程。

答 ：指令流程如下：

FT0M→IR 、PC+1→PC

ST0R1→MAR

ST1M→MDR→C

DT0R0→MAR

ET0C→MDR

ET1MDR→M

ET2PC→MAR

3、以打印机为例说明中断的完整过程。

4、说明计算机中数值类型的数据为什么以补码表⽰。

答：（ 1）在常用的三种码制（原码、反码、补码） 中， 只有补码对数据的表⽰具有唯一性；（2） 以补码表⽰的数据可以直接接进行运往算， 运算的结果仍采用补码表⽰， 并且不

需额外的转换过程。

六、设计题实现如下图所⽰的存储器扩展

,即以4K×8存储芯片组成8K×16有存储器4K×84K×8

4K×84K×8

答:

（1）计算参数

数据线地址线

芯片4K×88位(d7～d0)12位(a11～a0)

系统8K×1616位(D15～ D0)13位(A12～A0)（2）芯片上数 ：4个， 如图所⽰

4K×8（A）4K×8

（B）

4K×8（C）4K×8

（D）

（3）片选信号

A12选中芯片片选信号

0A、B NOT(A12)

1C 、D A12

（4）逻辑连接图如下所⽰：